TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA RAPORU

Öğretmen Adayının Adı Soyadı:

Uygulama Okulu:

Rehber Öğretmen:

Etkinlik Adı: Atık Pil Toplama Etkinliği

Etkinlik Tarihi: 11.04.2012

GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİĞİN TOPLUMSAL YARARI

Pil Nedir?

Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek bünyesinde depolayan cihazlara PİL denir. Bu dönüşüm tek yönlü ise pil PRİMER yapıda yani tek kullanımlık veya halk arasında kullanılan tabirle şarjsız bir sistemdir. Dönüşüm her iki yönde olabiliyorsa, yani elektrik enerjisi tekrar kimyasal enerjiye çevrilebiliyorsa ve bu suretle uzun sürelerle enerji kullanımı sağlanabiliyorsa pil SEKONDER yapıda veya diğer bir tabirle şarj edilebilir özelliklere sahip bir sistemdir.

Çoğunlukla aynı kimyasal yapıya, ölçülere ve elektrik kapasitelerine sahip piller, tek tek bir araya getirilerek pil grupları oluşturulabilir ve bunlara BATARYA BLOĞU veya kısaca adlandırıldığı gibi BATARYA denilebilir. Radyo, el feneri, oyuncak, cep telefonu, vb gibi cihazlarda piller tek tek kullanılırken, matkap, tornavida, gibi kablosuz güç aletleri kameralar, telsiz telefonlar, acil aydınlatma sistemleri vb. sırasında batarya kullanmaktadır.

Günlük yaşantımızda en sık rastlanan ve uygulama yeri bulan enerji kaynakları taşınabilir pil ve bataryalardır. Taşınabilir ifadesinden elde bir yerden bir yere rahatlıkla götürülebilen ve genellikle ağırlıkça ve hacimce büyük olmayan sistemler kastedilmektedir. Burada ağırlık sınırı olarak azami 3 kg. alınabilir.

Taşınabilir pilleri 3 ana gruba ayırabilmek mümkündür:

- Şarj edilmeyen piller:

1)      Çinko – karbon (cep fenerleri, radyolar, vs.)

2)      Alkali – mangan (radyolar, oyuncaklar, kameralar, vs.)

3)      Lityum (uzaktan kumandalar, hesap makineleri, hafıza devreleri, vs.)

B-      Şarj edilebilen piller:

1)      Nikel – kadmiyum ( kablosuz motorlu el aletleri, acil aydınlatma sistemleri, alarm cihazları, vs.)

2)      Nikel – metal hidrit ( telsiz telefonlar, dijital kameralar, vs.)

3)      Lityum – iyon (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, dijital kameralar, vs.)

4)      Lityum – polimer (cep telefonları, akıllı kartlar, vs.)

- Düğme piller:

1)      Gümüş – oksit (kol saatleri, hesap makineleri, kameralar, vs.)

2)      Çinko – hava (işitme cihazları, vs.)

3)      Lityum (fotoğraf makineleri, kol saatleri, hafıza koruma devreleri, taşınabilir bilgisayarlar, vs.)

4)      Alkali – mangan (kol saatleri, işitme cihazları, minyatür el fenerleri, vs.)

Çapları yüksekliklerinden büyük olan pillere DÜĞME TİPİ pil denilmektedir ve bunlar genellikle şarj edilemezler.

Taşınabilir PRİMER pilleri ölçülerine göre de sınıflandırmak mümkündür. Buna göre :

AAA: İnce kalem pil (IEC kodu olarak R3, LR3 kullanılır)

AA: Kalem Pil (IEC kodu olarak R6, LR6 kullanılır)

C: Orta boy pil (IEC kodu olarak R14, LR14 kullanılır)

D: Büyük boy pil (IEC kodu olarak R20, LR20 kullanılır)

9 V: Prizmatik pil (IEC kodu olarak 6F22, 6LR6 kullanılır)

Taşınabilir pil ve bataryalar grubuna girmeyen ancak akümülatör adı altında toplanan ve tamamı şarj edilebilen özelliklerde 2 ana enerji kaynağı sistemi daha mevcuttur. Bunlardan ilki taşıt araçlarını çalıştırma, aydınlatma ve ateşleme fonksiyonlarını yerine getiren kurşun-asit esaslı otomotiv aküleri, ikincisi ise endüstriyel alanlarda ve yalnız profesyonel kullanımlar için üretilen ENDÜSTRİYEL AKÜMÜLATÖR’ lerdir. Bunlar haberleşme sistemleri, lokomotif/vagonlar, sabit güç kaynakları, hava taşıt araçları, elektrikli/hibrit nakil vasıtalarında kullanım yeri bulurlar.

Atık pil nedir?

Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş pillere atık pil denir.

Atık piller niçin ayrı toplanmalıdır?

Atık piller kesinlikle evsel atıklarla karıştırılmamalı ve çöpe atılmamalıdır. Atık piller çöpe atıldığı zaman dış kapları zamanla delinir ve bünyelerindeki metaller ve kimyasal maddeler toprağa ve suya karışabilir. Neticede atık piller çevre kirlenmesine yol açtıkları gibi, cıva ve kadmiyum gibi ağır metallerin besin maddelerine bulaşmaları sonucunda insan sağlığına zarar verebilirler.

Atık pillerin kontrolü ile ilgili olarak ülkemizde hangi yasalar yürürlüktedir?

Atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü veya bertarafını sağlamak üzere T.C Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 31 Ağustos 2004 tarihinde Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Bu yönetmeliğin kapsamında pil üretici ve ithalatçılarının belediyelerin pil ürünlerinin dağılımı ve satışını yapan kuruluşların ve tüketicilerin yükümlülükleri ayrı ayrı belirtilmiştir.

Atık pillerin ve akümülatörlerin toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü veya bertarafı konusunda Türkiye’de yetkilendirilmiş kuruluşlar kimlerdir?

T.C Çevre ve Orman Bakanlığının bu konuda yetkilendirdiği kuruluşlar şunlardır:

Taşınabilir Piller:

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)

Akümülatörler:

Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER)

Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği (TÜMAKÜDER)

TAP’ın atık pil toplama faaliyetleri nasıl yürütülmektedir?

TAP, ülke genelinde aşağıdaki yelerde oluşturduğu toplama noktalarında mevcut çeşitli tip kutu ve bidonlar vasıtasıyla atık pilleri toplamaktadır.

a)Okullar,

b)Üniversiteler,

c) Süpermarketler,

d) Perakende pil satıcıları,

e)Hastaneler,

f) Eczaneler,

g) Bürolar,

h) Belediyeler,

i) Muhtarlıklar,

j)Kamu kurum ve kuruluşları,

k)Endüstriyel kuruluşlar,

TAP ın atık pillerin toplanması ile ilgili bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri nasıl yürütülmektedir?

TAP yıl içerisinde aşağıda belirtilen etkinlikleri düzenli bir şekilde sürdürerek, çeşitli yaş gruplarındaki tüketicilerin atık pillerin toplanması konusunda eğitimini ve bilinçlendirilmesini sağlar.

a)Okul eğitimleri ve kampanyalar,

b)Fuarlar, çevre etkinlikleri ve konferanslar,

c)Gazete ve mecmualardaki reklamlar ve makaleler,

d)Televizyon reklamları,

e)Eğitici CD’ ler,

f)Teknik makaleler,

g)İnternet,

İçerisinde pil bulunan elektrikli veya elektronik cihazlar atık hale geldiğinde ne yapılmalıdır?

Bu tür cihazlar artık kullanılmayacaksa içlerindeki piller muhakkak çıkartılmalı ve cihazlar içinde uzun sürelerle bekletilmemelidir. Cihazlar içerisindeki pillere ulaşılamıyorsa, cihaza ait kullanma kataloğuna bakılmalı veya üretici firmaya danışılmalıdır. Bilahare çıkartılan piller atık pil kutusuna atılmalıdır.

Toplanan atık piller ne yapılıyor ?

Toplanan atık piller çeşitli türlerde oldukları için öncelikle kimyasal yapılarına göre ayrıştırılmaları gerekmektedir. Bu ayrıştırmada pil atıkları genellikle şarjlı ve şarjsız türler olmak üzere iki ana grupta toplanırlar. Atık piller bünyelerinde çeşitli metalleri içermektedirler ve şarjlı pil türlerinde nikel, kobalt, vs. gibi değerli metaller bulunduğundan, bu tipteki atıklar yurt dışındaki geri dönüşüm tesislerine gönderilirler. Şarj edilemeyen çinko-karbon, alkali-manganez, vs. gibi pillerin atıklarının ekonomik getirisi daha düşüktür ve geri dönüşüm işlemleri, toplama miktarları fazla değilse, maliyetlidir. Bu nedenle bu tür pillerin atıkları bertaraf işlemine tabi tutulur. Ülkemizde henüz taşınabilir türdeki pil atıklarını geri dönüştüren bir tesis yoktur.

Atık piller nasıl bertaraf edilmektedir?

Toplanan atık piller belediyelere ait katı atık depolama alanlarında TAP tarafından özel olarak inşa edilmiş depolar içerisine dökülerek, bertaraf edilmektedir.

## Atık pillerin çocuklar tarafından toplanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar:

## Evde radyo, el feneri, CD çalar, oyuncak, işitme cihazı, kol saati, masa saati, cep telefonu, vs. gibi cihazlarda kullanılan piller bittiği zaman, ayrı bir yerde biriktirmeliler.

## Ağırlığı 1 kiloyu geçen pilleri, daha hafif olan pillerle beraber biriktirmemeliler.

## Paslanmış, hasar görmüş veya akmış pilleri diğer atık pillerle aynı yerde toplamamalılar.

## Ezilmiş ve akmış pillere dokununca ellerini muhakkak yıkamalılar.

## Pillerle oynamamalı ve çevrelerinde de başıboş şekilde bırakmamalılar.
 Sağlam pilleri, atık pil kutusuna atmalılar.

## Okula gelince atık pilleri hemen toplama kutusuna boşaltmalılar.

## Toplama kutularını yağmur almayan yerlerde muhafaza etmeliler.

## Topluma Faydalı Olabilmek İçin Biz Neler Yapabiliriz?

## - Pillerdeki cıva, kadmiyum ve kurşun gibi zehirli ağır metaller konusunda halkı bilinçlendirmek.
- Pillerin ayrı toplanmasını sağlamalı. Kırmızı renkli pil kutuları ile pil toplama merkezleri oluşturmak.
-Vatandaşları, pilleri nasıl ayrı toplayacakları konusunda bilgilendirmek.
- Kırmızı renkli pil toplama araçları oluşturmak.
- Pil toplama işlemini İllerin geneline yaygınlaştırmak.
- Pillerin depolama alanlarında ayrı özel hücrelerde depolanması sağlamak.
- Medya’ya piller konusunda bilgi vermek.
- Pillerin tehlikeli madde (cıva, kadmiyum ve kurşun gibi) içerdiğini gelişi güzel kullanılmaması gerektiğini anlatmak.
- Akmış pillerin çok tehlikeli olduğunu, eldivensiz dokunulmaması gerektiği ve ellerin mutlaka yıkanması gerektiği öğretmek.
- Pillerin tehlikeli madde içermesi sebebiyle dille kontrol edilmemesi gerektiği kamuoyuna duyurmak.

## Yararlanılan Kaynaklar

http://www.tap.org.tr/sss---64.html

http://www.tap.org.tr/pil_nedir_-88.html

http://www.google.com.tr/imgres?q=pil&start=96&hl=tr&sa=X&biw=1366&bih=557&addh=36&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=X0XKQyTe2gdq3M:&imgrefurl=http://www.ktcmo.org/content.aspx%3FID%3D5211787614&docid=4yHpW3ybAt11PM&imgurl=http://www.ktcmo.org/pictures/pil_w800.jpg&w=800&h=600&ei=03SET-bXCIbNswaq85jHBg&zoom=1&iact=rc&dur=62&sig=102118784249565107371&page=7&tbnh=155&tbnw=207&ndsp=17&ved=1t:429,r:3,s:96,i:11&tx=71&ty=76

http://www.google.com.tr/imgres?q=pil&start=96&hl=tr&sa=X&biw=1366&bih=557&addh=36&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=LkrsuTaP1aAg3M:&imgrefurl=http://www.kamugundem.com/eski-pilleri-cope-atmayin.html&docid=6HZxOTrHpzoFsM&imgurl=http://www.geridonusumculerbirligi.com/FileUpload/ds169038/File/pil033.jpg&w=300&h=312&ei=G3WET-mgBsrmtQb0may9Bw&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=102118784249565107371&page=7&tbnh=164&tbnw=156&ndsp=17&ved=1t:429,r:9,s:96,i:24&tx=43&ty=130

http://www.alternaturk.org/pil.php